监护仪参数

1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2.彩色LCD显示屏≧10寸，LED背光，彩色高分辨率≧800*600，波形显示≧8通道

3.主机带电池重量≦3.5kg

4.可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

5.ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

6.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

7.显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有抗干扰和弱灌注血氧技术

8.NIBP和BP的测量范围：

成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

9.支持心率变化统计和动态血压分析

10.支持中/英文字符和条码扫描枪输入

11.具有三级声光报警，参数报警级别可调

12.具备报警集中设置功能

13.具备血液动力学、药物计算功能

14.支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

15.具备Nurse Call报警功能，VGA外接拓展显示屏，1000小时趋势图表、1500个报警事件、1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

16.标配锂电池，工作时间≧4小时；

17.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

18.机身支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效