吸附式干燥机要求

- 工作压力0.7MPa;

- 处理量≥6.5m³/min;

- 压降≤0.03MPa；

- 活性氧化铝吸附，自动再生；

- 功率≤4Kw;

- 压力露点：-40℃；

- 再生耗气量≤8%；

- 设备安装以现场为准，配套相应阀门，要求每段独立工作，设有旁路阀，便于设备检修，安装置前置过滤器、前置精密过滤器、后置过滤器、后置精密过滤器。

- 减压阀2套，压力表一个。