- 红蓝光治疗仪技术参数

1、光源聚光设计：菲涅尔聚光技术；

2、半导体固态光源（点阵集成式芯片）；光功率密度≥1200mw/cm²；

3、红光中心波长为：625±10nm；蓝光中心波长为：465±10nm；

4、能量调节≥5级；

5、工作电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

6、治疗头温度，仪器在正常工作时，治疗头外壳表面温度不超过41℃；

7、光源稳定工作后，其光功率变化率≤ ±1%；

8、光源稳定工作后，有效红光辐照度的均匀性≥0.4；

9、定时设置，0～99 分钟连续可调；

10、拥有2个治疗头；可同时照射；

11、最大治疗半径≥350mm，最大功耗≥300W，灯头照射角度360°可旋转；

12、产品售后服务：湖北省内设有厂家办事处，同时驻有售后维修人员。