### 翻身治疗床技术参数

1、有优质全不锈钢结构，精致耐用；超静音脚轮，移动方便，锁止牢靠；

2、具有轻便助力转盘，转动灵活，一人可独立完成翻身操作；

3、使于医生给患者进行头部取皮、植皮及整形手术；

4、铺板支撑可保持铺板在任意高度的平整度；

5、搁手搁脚板水平旋转180度，上下、前后、左右可自由移动，锁紧牢靠；无极脚踩升降装置，经久耐用无噪音。床的两端既可同时升降，也可分别升降，以便患者调整体位。

6、床体两端的转盘中间各设有一个圆孔，可供输氧管、鼻饲管和导尿管等穿过，不用在翻身时取下，以免给患者造成二次痛苦，减轻医护人员的工作强度；

7、配置高弹高泡大孔海棉垫，硬质托头带、软质托脚带、不锈钢脚蹬板等功能恢复装置；

8、规格：不小于2100×600×1100mm；

9、铺板尺寸：不小于2050×550mm；

10、铺板承重：不小于130Kg；

11、手术转盘最大折叠角度≥180度；

12、高度调节范围：床体两端均不小于100mm；

13、俯仰铺板间距调节范围：200~400mm；

14、床面可0-360度单双侧任意翻转。