- 技术要求：

- 1.具有可视下置肠内营养管的功能，精准定位，无需X片、CT等影像设备定位

2、主机外置可插拔的U盘，对电子内窥镜拍摄的视频和图像进行存储，

3、视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示；航空接口VIDEO IN（模拟信号 Analog Signal）：通过视频连接线可连接电子内窥镜，进行影像信号传输；无线传输:通过无线发射器连接电子内窥镜，进行影像信号传输；

4、色彩分辨能力：能分辨标准色卡至少6种颜色；

- 5、分辨率：拍照录像文件分辨率为800*800。

6、具有无线视频传输功能；

7、具有患者信息管理功能：可以对患者信息进行编辑，填写患者编号、姓名、性别、年龄并提交，此次拍照和录像文件以患者编号为文件名进行保存。

8、具有手动白平衡调节功能；具有内窥镜LED亮度调节功能，亮度共分为5个等级；

9、具有图像调节功能，可对图像的亮度、对比度、色调、饱和度、红色增益、绿色增益、蓝色增益进行调节；

10、具有拍照和录像的功能，并可以对存储的照片和影像进行回放；

11、具有文件浏览设置功能：可对患者的照片和影像进行存储，并支持查看和回放。

12、内置可充电式锂电子聚合物电池。

13.无线发射器明视下传输距离：不小于10米；信号无线传输延迟度：＜150ms；具有拍照、录像功能；具有低电量提醒功能。内置可充电式锂电子聚合物电池，正常连续工作时间不低于4小时；

- 14.配套耗材在湖北省医用耗材集中采购系统内挂网公示。