人证比对设备可以依托深度学习算法，识别速度快、准确率更高，实现人证比对功能（现场抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图比对）。

一、产品特性

- 屏幕参数：10.1寸LCD触摸屏，10.1寸高清显示屏，屏幕分辨率1280*800；

- 系统参数：处理器主频4核，2.0GHz；内存4GB，闪存16GB；

- 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

- 认证方式：人证1:1认证方式，同时支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号）、指纹的1:N认证方式；

- 存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，5000枚指纹，50万条事件记录；

- 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

- 人证比对：

- 设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；

- 设备支持配置身份证+人脸+指纹的认证方式，即将现场抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图比对成功后，还需要根据界面提示认证指纹；

- 证件照抓拍比对：支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储；

- 人脸/刷卡/指纹比对功能：

- 支持现场抓拍图片与本地人脸库进行1:N比对， 1：N比对时间≤0.2s/人；

- 设备支持现场核验指纹与本地库指纹进行1：N比对功能，采用电容式指纹模组，指纹1:N比对时间≤1s/人；

- 设备支持配置单独人脸/指纹/刷卡，或人脸+指纹、人脸+刷卡、刷卡+指纹、人脸+指纹+刷卡等组合验证方式；

自定义功能：

- 设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示；

- 支持主题配置，可配置普通模式或广告模式，广告模式支持通过web端配置下发图片、视频等广告内容（支持8个文件），并支持配置播放时间。

- 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

- 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

- 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

- 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。

- 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

- WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；

- 满足医院实际需求。

二、技术参数

| 操作系统 | Android 11 |  |
| --- | --- | --- |
| 处理器主频 | 4核，2.0GHz |  |
| 内存 | 4GB |  |
| 闪存 | 16GB |  |
| 人证比对时间 | ≤1s/人 |  |
| 面部识别距离 | 0.3m～2m |  |
| 存储容量 | 10万张人脸、50万张卡，5000枚指纹（-F型号）、50万条事件记录 |  |
| 广告信息 | 8张图片，1个文本信息，1段视频文件（MP4格式，最大400M） |  |
| 显示屏 | 10.1英寸触摸屏（单屏型号） | 10.1英寸显示屏（双屏型号支持） |
|  | 屏幕比例：16:9 |  |
|  | 分辨率：1280*800 |  |
| 通讯方式 | LAN*1、 Wifi*1（-W型号），可选配支持3/4G（-G型号） |  |
| 物理接口 | RS485*1（预留）、RS232*1（预留）、USB*3、I/O*2（预留报警*1/门锁*1） |  |
| 网络协议 | ISAPI/ISUP5.0 |  |
| 摄像头 | 200万高清宽动态双目摄像头 |  |
| 证件抓拍摄像头 | 500万 |  |
| 设备电源 | DC12V/2A (标配电源适配器） |  |
| 相对湿度 | 10%至90%(在不凝结水滴状态下) |  |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |  |
| 使用环境 | 室内 |  |
| 设备尺寸 | 249.9mm*184.8mm*304.6mm |  |